| 1.1 NASLOVNA STRAN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NAČRT ARHITEKTURE 1 |  |  |  |
| INVESTITOR: |  |  |  |  |  |
| MESTNA OBČINA NOVO MESTO, SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO |  |  |  |  |  |
| OBJEKT: |  |  |  |  |  |
| UREDITEV VADBENIH POVRŠIN - PORTOVAL |  |  |  |  |  |
| VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: |  |  |  |  |  |
| PROJEKT ZA IZVEDBO |  |  |  |  |  |
| ZA GRADNJO: |  |  |  |  |  |
| NOVA GRADNJA |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT: |  |  |  |  |  |
| SPINA NOVO MESTO d. o. o., RESSLOVA 7A, 8000 NOVO MESTO |  |  |  |  |  |
| Direktor: IGOR DERLINK, univ. dipl. inž. arh. |  |  |  |  |  |
| ODGOVORNI PROJEKTANT: |  |  |  |  |  |
| IGOR DERLINK, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0244-A |  |  |  |  |  |
| ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: |  |  |  |  |  |
| IGOR DERLINK, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0244-A |  |  |  |  |  |
| KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA |  |  |  | ŠT. IZVODA | ŠT. PROJEKTA: |
| NOVO MESTO | FEBRUAR 2017 |  |  | 1 2 | 203/2015 |

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE

1.1 NASLOVNA STRAN	1

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE	2

1.3 TEHNIČNO POROČILO	3

1.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL	11

1.5 RISBE	12

1.3 TEHNIČNO POROČILO

| 1.3.1 | Splošni del |
| --- | --- |
| 1.3.2 | Gradbena dela |
| 1.3.3 | Obrtniška dela |
| 1.3.4 | Sestave |

1.3.1 SPLOŠNI DEL

Splošni opis predvidene gradnje

Obravnavana lokacija se nahaja na območju športnega parka Portoval v Novem mestu, za katerega je bil izdelan ureditveni načrt (UN za športno-rekreacijski park Portoval). Investitor želi na območju urediti metališče za trening z orodji diska, kopja, krogle in kladiva. Območje obsega parcel št. 8/5, 8/9, 8/23, 8/28, 8/29 in 1371/5; vse k.o. Šmihel pri Novem mestu.

Zasnova ureditve

Teren na predvidenem metališču rahlo pada proti vzhodu. Obdan je z gozdom in potjo. Za izvedbo posameznih vadišč se teren znivelira. Povzema se že obstoječe izvedbe na območju, kjer je npr. nogometno igrišče  dvignjeno nad nivo poti. Z brežino višine 3 m in naklona 1:1 se metališče ustvari na koti ±0,00 (175,00mnv). Ustvarjena ravnina se izteka ob gozdnem robu, kjer se glede na teren prilagodi višine brežin do obstoječega terena gozda, cca do kote +2,00 in naklona 1:1. Na metališču so posamezna vadišča za posamezne discipline. Vsi izmeti se izvajajo iz smeri juga proti severu. Dodano je le še eno izmetališče za potrebe diska na severnem delu, zaradi pomena vpliva vetra ter je s tem omogočena raznolikost treninga. Na južni strani si sledijo poligoni za kopje, kroglo in disk ter kladivo. Metališče je zaradi varnosti ograjeno na vzhodni in zahodni strani, z možnostjo vmesnega prehoda.

1.3.2 GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Pred pričetkom del je potrebna označba in zavarovanje gradbišča oziroma delov objekta na katerih se bodo izvajala dela. Ureditev gradbišča je predmet posebnega projekta in ga izvajalec ponuja posebej in zajema vse kar je potrebno za ustrezno organiziranost in varno delo na gradbišču z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu.

Na delu predvidene ureditve se je razrasel gozd, ki odstopa od meje, predvidene v OPPN. Pred izvedbo se podrast in drevesa v tem delu odstrani.

ZEMELJSKA DELA

Predvidena je nivelacija terena za potrebe metališča. Na celotnem območju se odstrani zgornja plast humusa, katerega se deponira na gradbiščni deponiji in je pripravljen za ponovno uporabo. Ostala zemljina se nad koto -0,20=174,80nmv izkoplje, ter nasipa pod ta nivo na območju ureditve. Na robovih obdelave se ustvari brežine v naklonu 1:1. Tako se ustvari raven plato, s plastjo 20cm ponovno vgrajenega obstoječega humusa, z max. odstopanji po normativih IAAF.  Zemljino se ustrezno utrjuje po plasteh do ustrezne trdnostu, da se prepreči posedanje. Vse brežine se po setvi trave zaščiti z naravno protierozijsko mrežo s kvadratki 2x2cm in vgrajeno ter sidrano po navodilih proizvajalca (kot npr. GEOTEX 6 ali enakovredno). Brežine se na zgornjem in spodnjem robu oblikuje z radijem.

Ustreznost zemljine za nasip oz. načrt za njeno izvedbo potrdi geomehanik!

Za vsa zemeljska dela je potrebno upoštevati delo (izkop, nakladanje, odvoz, razkladanje, planiranje, utrditev), mehanizacijo in plačilo komunalnih pristojbin.

BETONSKA IN ZIDARSKA DELA

Tlak metališča krogle, diska in kladiva

Predvidena je izvedba 4 izmetišč. Dva izmetišča sta premera 213,5 cm, dva pa 250cm. Na utrjen tampon deb. 30 cm se namesti vroče cinkan in prašno barvan okvir višine 7cm (kot npr. SPORT-THIEME okvir za disk in kroglo). V pravokoten opaž se vgradi beton XC4, XF3; C30/37 z mrežno armaturo Q283 in polipropilenskimi vlakni 0,9kg/m3 ter dodatkom proti krčenju SIKA Control -40. Obroč je od kote terena, ki je poravnana s koto betona metališča, dvignjen med 20 mm ± 6 mm. Beton se končno fino brusi. Za potrebe odvodnjavanja se stransko vstavi  dve inox cevi Φ10x2mm, speljane v betonu do PVC cevi Φ50, katera je vstavljena v tamponu in vodi do ponikovalnice. Izvedba metališča mora biti skladna s standardi IAAF, podrobnejši načrti posameznih metališč pa so v detajlih, ki so predmet te projektne dokumentacije.

Tlak metališča kopja

Prva plast v debelini 30 cm - agregat nazivne zrnavosti 0-63 mm, delež zrn pod 0,063 mm maksimalno 8% v vgrajenem stanju, nosilnost Ev2 > 40Mpa. Druga plast v debelini  20 cm - agregat kakovosti za nevezane nosilne plasti zrnavosti 0-32 mm, delež zrn pod 0,063 na deponiji max. 5% v vgrajenem stanju max 8%, zrnavostna sestava čim bližje spodnji mejni krivulji, kar zagotavlja primerno vodoprepustnost plasti in še primerno vgradljivost, nosilnost Ev2> 60 Mpa. Tretja plast 0-2 mm se uporabi samo v primeru potrebe za izravnavo neravnin, oziroma saniranje lokalnih segregiranih mest vgrajene zaključne plasti spodnjega ustroja. Paziti je potrebno, da se s 3. plastjo ne zmanjša vodoprepustnost drenažnih plasti. Na sloje se položi drenažni asfalt PA 8 B70/100 A4  v debelini 3,0 cm in drenažni asfalt PA 16 B70/100 A5 v debelini 4,0 cm. Dvoslojna vodoprepustna atletska podlaga izdelana iz SBR gumijastega granulata v spodnjem sloju in polnega poliuretanskega sloja z EPDM gumijastim granulatom v zgornjem sloju. Vezivo med njima je lepilo kot npr. Conipur PU. Oba sta izdelana v skupni debelini 20 mm, v zadnjih 8 metrih pa se ojača z dodatno mrežico za povečanje trdnosti ter v debelini 25mm. Podlaga je RAL 7038. Zaključni sloj se v spodnjem delu v celoti utrdi z armirno mrežico. Montaža se izvede z sistemom In-Situin Sprey coating v naklonu 1% proti notranjemu robu steze.

TESARSKA DELA

Predvidena je izdelava opažev in razopaženje za rob AB plošče. Uporabljati je potrebno kovinski opaž. Opaž mora biti očiščen, gladek in razmaščen (olje za premaz opažev ne sme kemično vplivati na beton in ga ne smejo obarvati), ter izveden z ustreznimi podporami. Mora biti stabilen trden, nepomičen, dobro tesnjen in sposoben za prevzem obtežbe z betonom.

KANALIZACIJA

Ponikovalnice

Betonske cevi za ponikovalnico (fi 80cm, l=100cm) se vstavi v izkop drenažnega polja tlorisne površine 1m2- globine betonske cevi. Dno izkopa se pokrije s ločilnim filcem, 0,5m zasipa s prodcem enojne frakcije 35mm, prodnato nasutje se zvrha zaščiti z ločilnim filcem; skupaj s PVC vkopanimi  povezavami (fi50mm) do drenaž metališč in pokrovi, vsemi dodatnimi materiali ter deli; INOX vtočne vertikalne cevi se po dve vgradi v metalni krog, po pozicijah iz detajla ter poveže s kanalizacijo ponikovalnice. LTŽ pokrov se pokrije z bradavičasto folijo in zasuje.

1.3.3 OBRTNIŠKA DELA

KLJUČAVNIČARSKA DELA

Aluminijska mrežna ograja je sestavljena iz krajnih, vmesnih, napenjalnih in vogalnih stebričkov. Vmesni stebri so premera Ø50mm, vsi ostali pa Ø65mm. Napenjalni stebrički so podprti z dvema diagonalnima podporama in sidrnim stebričkom. Med napenjalnimi stebrički so enakomerno razdeljeni vmesni stebri na razdalji 3-3.5m. Stebrički so na stiku z betonom protikorozijsko zaščiteni. Stebrički so betonirani v točkovne temelje. Točkovni temelj za napenjalni steber je dim. Ø300mm in globine 600-800mm. Točkovni temelj za vmesni in sidrni steber je dim. Ø250mm in globine 600-800mm. Pri višini pletiva so tri napenjalne žice Ø4,8mm, ki se navezujejo na stebriček z vrtljivim napenjalom. Aluminijsko mrežno pletivo je pritrjeno na napenjalno žico, ki je razporejena na treh nivojih višine. Pletivo ima okence 60x60mm in je pleteno iz aluminijske žice premera Ø2,8mm. Ograja je višine 1,25m in 1,80m. Ograjo se namesti po navodilih proizvajalca.

OPREMA

Omejilec prestopa za met krogle

Omejilec prestopa se namesti na okvir izmetišča krogle. Biti mora odporen na vremenske vplive, bele barve (RAL 9010) ter vgrajen po navodilih proizvajalca (kot npr. SPORT THIEME omejilec prestopa. Zagotoviti je potrebno skladnost s  standardi IAAF.

Zaščitna mreža pri metih diska in kladiva

Mreža iz polipropilena visoke trdnosti, skladna s pravili in standardi IAAF. Namesti se na pomožnem izmetišču diska in na skupnem izmetišču diska ter kladiva. Namestitev se izvede skladno z navodili proizvajalca, skupaj z vsemi deli in materiali.

ZUNANJA UREDITEV

Na zniveliran humus se seje ustrezne travne mešanice, skladne z namembnostjo igrišča.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Vsa športna infrastuktura mora ustrezati pravilom in standardom Atletske zveze Slovenije in mednarodne zveze IAAF.

Uporablja se le materiale z izjavami o skladnosti, kvaliteto vgrajevanja pa dokazovati z izjavo o vgrajenih materialih oz. ustreznimi poročili – dokazili.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.  Kot zaključek del se bo štela primopredaja izvršenih del in vseh zahtevanih certifikatov ter ostalih dokumentov, vključno s certifikatom Tekmovalne komisije AZS, brez pripomb in zadržkov, s poizkusnim zagonom. Vsa dela in vgrajena oprema morajo biti skladna z  IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 edition  in Certificirana s strani tekmovalne komisije AZS.

Sestavil: Matej Somrak, univ. dipl. inž. arh.

1.3.4 SESTAVA KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

T1 – igrišče na mestu izkopa

| Obstoječa zemljina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Humus | 20,0 | cm |

T2 – igrišče na mestu nasipa

| Obstoječa zemljina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Utrjena nasipana zemljina | 0 – cca 300,0 | cm |
| Humus | 20,0 | cm |

D1 – izmetišče diska

| Fino brušen beton XC4, XF3; C30/37 | 20,0 | cm |
| --- | --- | --- |
| Prodec 0-32mm | 30,0 | cm |

D2 – izmetišče krogle

| Fino brušen beton XC4, XF3; C30/37 | 20,0 | cm |
| --- | --- | --- |
| Prodec 0-32mm | 30,0 | cm |

D3 – izmetišče diska in kladiva

| Fino brušen beton XC4, XF3; C30/37 | 20,0 | cm |
| --- | --- | --- |
| Prodec 0-32mm | 30,0 | cm |

D4 – izmetišče kopja

| Poliuretanska prevleka (RAL 7038) | 2,0 | cm |
| --- | --- | --- |
| Drenažni asfalt PA 8 B70/100 A4 | 3,0 | cm |
| Drenažni asfalt PA 16 B70/100 A5 | 4,0 | cm |
| Prodec 0-32mm | 20,0 | cm |
| Prodec 0-64mm | 30,0 | cm |

1.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1.5 RISBE

| 1 | Situacija | M 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Zunanja ureditev | M 1:250 |
| 3 | Prerez A1, A2 | M 1:100 |
| 4 | Prerez A3, A4 | M 1:100 |
| 5 | Prerez B1 | M 1:100 |
| 6 | Detajl D1 in D2 | M 1:20 |
| 7 | Detajl D3 | M 1:20 |
| 8 | Detajl D4 | M 1:20 |