Številka: 	35414-0004/2023 - 31

Datum: 	27. 9. 2024

ZADEVA:	PROJEKTNA NALOGA

ZVEZA: 	    »Vzdrževalna dela na Loški brvi«

Loška brv je lesen most za pešce in kolesarje čez reko Krko v Novem metu – Portoval, ki je bil zgrajen leta 2003. Iz dolvodne perspektive se na levem bregu brvi nahaja gostišče Na Loki, na desnem bregu pa trgovski kompleks TUŠ. Po preteku dveh desetletij je na brvi opaziti dotrajane lesene podnice in dotrajan lesen obod. Dotrajani so tudi deli kovinske ograje. Posebno s spodnje strani navezovalnih betonskih elementov – vstopno/izstopnih klančin, stopnic in podestov je zaradi odpadlega betona vidno armaturno jeklo, ki je močno korodirano in razpada.

Na podlagi zatečenega stanja želi naročnik na brvi izvesti vzdrževalna dela z namenom ohranjanja uporabnosti in vrednosti objekta. Obseg vzdrževanja mora zajemati:

- zamenjavo dotrajanih lesenih hrastovih podnic z novimi,

- zamenjavo dotrajane lesene smrekove obloge na notranji strani z novo macesnovo,

- zamenjavo dotrajane lesene macesnove obloge na zunanji strani z novo,

- sanacijo poškodovane kovinske ograje,

- sanacijo poškodovanih betonskih površin in načetega armaturnega jekla,

- sanacijo kovinske ograje na betonski rampi.

Rok za dokončanje vzdrževalnih del je tri (3) mesece od uvedbe izvajalca v delo.

Naročnik razpolaga s PGD projektno dokumentacijo iz leta 2002 in s PID projektno dokumentacijo iz leta 2003, ki je priloga tega razpisu.

Dinamika del:

Po odstranitvi lesenih podnic, ter lesene obloge na notranji in zunanji strani mostu bo naročnik zagotovil strokovni pregled primarne lesene konstrukcije, ki bo opredelil stanje, ter po potrebi izdelal načrt sanacije le-te. V takšnem primeru si naročnik pridržuje pravico zadržati izvajanje pogodbenih del po tej pogodi za čas, dokler sanacija primarne lesene konstrukcije ne bo zaključena, pri tem pa se izvajalec zaradi ustavitve izvajanja pogodbe odreka pravici do nadomestil ali odškodnin iz tega naslova. V primeru zaustavitve izvajanja del se pogodbeni rok podaljša za čas sanacije primarne lesene konstrukcije.

| Pripravil(a): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jože Muc Strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije |  | Franci Starbek Vodja Urada za infrastrukturo |